Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 1 – Profil 101a/29-GTB

Aluminium-Rundspiegel-Umfassungszarge für gefälztes 40mm-Holztürblatt , aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66,  Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig im Falz verschraubt,  ohne Wanddickenausgleich, zum nachträglichen Einbau,  Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 40/55 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandbefestigung aus Aluminium-Anker (mind. 9 Stück) zur verdeckten Zargenmontage, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Abdeckung, Falz- und Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

Bezugsquelle: 		AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 12, 06577 Heldrungen
			Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
			az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

Profil		: 	101a/29-GTB

Falz		: 	29/15 gefälzt

# Maße:

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB)		 B X H	...... x …… mm 
ZFM (Zargenfalzmaß) 			 B X H	…… x ……  mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)	 B X H     …… x ……  mm 
MW (Maulweite = fertige Wandstärke)	 100 (125/150) mm

Drückerhöhe:		1050 (850) mm

Türblattdicke: 		40 mm

# Oberfläche:

Natur eloxiert (E6 EV1)
Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)
Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala
Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala
Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)
Pressblank (unbehandelt)
Vorchromatiert (zum bauseitigen Anstrich)
Holzdekoroberfläche
Sonderausführung

# Dichtungen:

Wandanschlußdichtung	: schwarz (grau/weiß)
Falzdichtung		: schwarz (grau/weiß)

# Bandunterkonstruktion (BUK):

# BUK verzinkt, V8600
BUK Edelstahl (V2A), V8600
BUK verzinkt, 3D verstellbar,  VX 7521
BUK Edelstahl (V2A), 3D verstellbar,  VX 7612
BUK verzinkt, VN7608/120  3D verstellbar 
BUK verzinkt, VN7608/160  3D verstellbar

# Sonderzubehör:

# Edelstahlschließblech im Zargenfalz eingebaut
Elektro-Türöffner Typ … mit Edelstahlschließblech in Zargenfalz eingebaut
Zarge vorgerichtet für Riegel-/Schaltkontakt
Zarge vorgerichtet für Magnet-Kontakt
Zarge vorgerichtet für Obertürschließer (Gleitschiene Typ …..)
Zarge vorgerichtet für Obertürschließer (Scherengestänge Typ …..)
Zarge vorgerichtet für integrierte Obertürschließer (Typ …..)
Zusätzliche Schließblechausfräsung für weitere Türverriegelung
Zarge vorgerichtet für Holzoberblende