Ausschreibungstext

Aluminiumzarge Typ 2 – Profil 205<150

Aluminium-Rundspiegel-Umfassungszarge als Durchgangszarge , aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66,  Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, für fertige Wände, zweischalig, ohne  Wanddickenausgleich, zum nachträglichen Einbau,  Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 53/53 mm, Materialstärke 2,5 – 3 mm (tragende Teile 3 mm), Wandanschlußdichtung, Zarge auf Gehrung geschnitten, Zarge zerlegt kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

Bezugsquelle	:  	AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42,

06577 An der Schmücke OT Heldrungen

Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de

Profil		: 	205<150

Falz		:  	ohne

- Maße		:

BRM (Baurichtmaß, H ab FFB) 				B X H 	...... x …… mm 
ZFM (Zargenfalzmaß) 					B X H	…… x ……  mm
LZDM (lichtes Zargendurchgangsmaß)	 		B X H     …… x ……  mm 
MW (Maulweite = fertige Wandstärke bis 150mm)  			… mm

- Oberfläche	:	Natur eloxiert (E6 EV1)

- Pulverbeschichtet nach RAL - Farbscala (seidenglänzend 70-85)

- Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala

- Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala

- Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)

- Pressblank (unbehandelt)

- gebeizt und passimiert zum bauseitigen Anstrich

- Sonderausführung

- Dichtungen	:	Wandanschlussdichtung	: schwarz / grau / weiß