	AZ Metallbau GmbH
Am Bahnhof 42
06577 An der Schmücke OT Heldrungen
Telefon: +49 (0)34673 77190

Fax:         +49 (0)34673 77195
www.aluminiumzargen.de


	[image: image1.jpg]® Aluminiumzargen
Sondertirelemente
Verglasungselemente

AWS’P"W!

Exklusive Produkte for besondere







Ausschreibungstext
Aluminiumzarge Typ 8 – Profil 810-DV  
AZ - InWin - das kompakte Fertigfenster, mit niedrigem Abdeckrahmen 36mm breit, als Direktverkettung, aus Strangpreßprofil EN AW-6060 T66,  Freimaßtoleranzen nach DIN EN 12020-2, Fertigfenster für den flächenbündigen Einbau in Trockenbau-Ständerwände, ohne sichtbare Befestigungswinkel, werkseitig fertig verglast, Innenraum gereinigt.

Fenster kartonverpackt zur bauseitigen Montage.

Zusatz: 
innenliegende Leichtmetall-Jalousie, Lamellenbreite 25mm, Wendung durch Drehknopf, ohne Aufzug; Farbton 100 (ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente.
Höhe Drehknopf: ca. ____ mm von unten vom Abdeckrahmen-Außenmaß

Lage des Drehknopfes: links / rechts 

innenliegende Vertikal-Leichtmetall-Jalousie, Lamellenbreite 50mm, Wendung durch Drehknopf, ohne Aufzug; Farbton 100 (ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente. Höhe Drehknopf: ca. ____  mm von unten vom 

Abdeckrahmen-Außenmaß




          

Lage des Drehknopfes: links / rechts 

innenliegende Leichtmetall-Jalousie, Typ Elektro- Mini Objekt blind, Lamellenbreite 25mm, im Scheibenzwischenraum eingebaut; Aufzug und Wendung durch Elektromotor, 24 V, mit automatischer Endabschaltung oben und unten, Farbton 100 (ähnlich RAL 9016) oder nach Farbkarte; incl. aller notwendigen Zubehör- und Befestigungselemente. Inklusive Steuerung im Motor / Netzteil in gesonderter Position, Schalter bauseits; Anschluss bauseits durch Elektrofachfirma

Bezugsquelle
:  
AZ Metallbau GmbH, Am Bahnhof 42, 
06577 An der Schmücke OT Heldrungen

   

Tel. +49(0)34673 77190/ Fax +49(0)34673 77194
az@aluminiumzargen.de/ www.aluminiumzargen.de
Profil

: 
810-DV
Maße

:
BRM=Lichtes Öffnungsmaß (Gesamtelement)
B X H 
...... x  …… mm  


    
Abdeckrahmenaußenmaß (Gesamtelement)
B X H
...... x …… mm   



Elementaußenmaß (BRM – 6mm) (Gesamtelement)











B X H
...... x ….. mm




ZFM-Tür 




B X H 
...... x  …… mm  





MW (Maulweite = fertige Wandstärke)
 100 (125/150) mm 




             




Art der Kopplung: horizontal (vertikal)



Anzahl der Einzelfenster:




Elementaußenmaß Einzelfenster: (BRM-6mm)/Anzahl 










B X H 
...... x …… mm  



           
Verglasung
:
2 x 6 mm Float ((ESG/VSG) oder 2 x  8 mm VSG (Si); sonstige bis 8mm




Verglasung) max. 2,75m² Glasgröße
Schallschutz
:
Rw,P = mind. 37 dB (max. 52 dB möglich)
Oberfläche
:
RAL 9016
Natur eloxiert (E6 EV1)

Pulverbeschichtet nach RAL – Farbscala (seidenglänzend 70-85)

Pulverbeschichtet nach NCS – Farbscala

Pulverbeschichtet nach DB– Farbscala

Edelstahloptik (E6 C31 edelstahlähnlich eloxiert / E4 C31 edelstahlähnlich eloxiert geschliffen und gebürstet)

Pressblank (unbehandelt)

gebeizt und passiviert zum bauseitigen Anstrich
Sonderausführung

St.-Nummer:
157/105/02193   

Geschäftsführer:    C. Sperr


Kyffhäusersparkasse Artern- Sondershausen
USt-ID:  
DE165665793     

Geschäftsführer:    S. Pflug            

IBAN: DE48 8205 5000 3900 0006 10
HRB:
107816
            

Amtsgericht Jena
    


BIC:    HELADEF1KYF



[image: image1.jpg]